| Nazwa projektu dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi |  | Treść uwagi wraz z uzasadnieniem | Stanowisko MI |  |
| 1 | IGTL | § 1 pkt 3) |  | W § 21 proponuje się dodatkowo zmianę punktu 9 który stanowi: „Zabrania się prowadzenia pociągów z jednoosobową drużyną trakcyjną bez drużyny konduktorskiej w czasie przewożenia całopociągowych transportów wojskowych”. Proponowana nowa treść: Zabrania się prowadzenia pociągów z jednoosobową drużyną trakcyjną bez drużyny konduktorskiej w czasie przewożenia całopociągowych transportów wojskowych tj. przesyłek zawierających materiały lub przedmioty z materiałami klasy 1 RID (materiały wybuchowe) za wyjątkiem sytuacji, gdy przesyłki klasy 1 są eskortowane przez wojskową władzę właściwą lub na zlecenie twej władzy” . Uzasadnienie Nie każda przesyłka wojskowa wymaga specjalnego traktowania np. przewóz całopociągowego węgla do jednostki wojskowej (jest to przesyłka wojskowa, bo właścicielem węgla, nadawcą i odbiorcą jest wojsko). Ponadto często uzbrojenie wojskowe jest przewożone koleją bez amunicji np. pojazdy opancerzone na poligony. Są przypadki, że amunicję na poligony dowozi wojsko transportem samochodowym. W transporcie kolejowym wojsko w niektórych sytuacjach jest zobowiązane do dozorowania materiałów wybuchowych klasy 1 i wymóg podwójnej obsady trakcyjnej czy też obsady konduktorskiej jest zbędne (np. dział 7.2 RID przepis szczególny W 2) . Należy zauważyć, że regulamin RID w punkcie 1.5.2 definiuje przesyłki wojskowe jako te z materiałami klasy 1. W przedmiotowym rozporządzeniu mowa tylko o przesyłce wojskowej, bez rozróżnienia rodzaju przewożonego ładunku. |  |  |
| 2 | IGTL | §1 |  | Proponuje się dodatkowo dodać punkt 1) a pozostałe punkty zmienić odpowiednio. Brzmienie punktu 1): W § 9.1 podpunkt 4 po treści: „Podstawowa prędkość jazd manewrowych nie powinna być większa niż 25 km/h. Jeżeli pojazd trakcyjny jadący luzem lub ciągnący tabor kolejowy jedzie po wolnym torze, o czym powiadomiono maszynistę, dopuszcza się prędkość jazdy do 40 km/h, z wyjątkiem jazdy po rozjazdach” dodaje się nowe zdanie o następującej treści: „W przypadku jazdy manewrowej z towarami niebezpiecznymi po torze wolnym bez rozjazdów, trakcją ciągnioną, dopuszcza się prędkość jazdy do 25 km/h o czym powiadomiono maszynistę. Uzasadnienie Obowiązujące zmniejszanie prędkości na manewrach z towarami niebezpiecznymi do 10 km/h lub 5 km/h nie powinno mieć zastosowania w sytuacjach przejazdu manewrowego ze stacji torem dojazdowym na teren bocznicy kolejowej, gdzie dokonywane będą czynności załadunkowo – rozładunkowe tych towarów niebezpiecznych. Czasami bocznica oddalona jest od stacji 8 km, przejazd realizowany jest jako manewr po torze dojazdowym bez rozjazdów. Przejazd z prędkością 25 km/h w tej sytuacji nie stanowi żadnego zagrożenia (jest to podstawowa prędkość manewrowa). Obecnie przewóz towarów niebezpiecznych odbywa się z prędkością do 10 km/h lub 5 km/h ( np. cysterny klasa 8 lub gazy) i sam przejazd na bocznicę trwa obecnie 2 godziny w jedną stronę. Obsługa takich bocznic staje się nieopłacalna i ładunki przejmują transporty drogowe (w transporcie drogowym nie ma zmniejszania prędkości dla towarów niebezpiecznych, obowiązują ogólne przepisy dotyczące prędkości) - a poziom bezpieczeństwa na tym i tak nie zyskuje. Czasami wjazd na bocznicę odbywa się na wzniesieniu i maszynista ma problem utrzymać prędkość do 5 km/ tak, żeby skład manewrowy nie utknął podczas jazdy manewrowej |  |  |
| 3. | IGTL | §1 pkt 3) ppkt b |  | Jest b) ustęp otrzymuje brzmienie: 7 . W przypadku braku znajomości odcinków linii kolejowej przez drużynę trakcyjną pociąg jest prowadzony z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h przy prowadzeniu pociągu towarowego na hamulcu zespolonym wolno działającym, 50 km/h przy prowadzeniu pociągu towarowego na hamulcu zespolonym szybko działającym i 60 km/h przy prowadzeniu pociągu pasażerskiego i pojazdu trakcyjnego jadącego luzem. W przypadku pociągu prowadzonego z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS w trybie pełnego nadzoru przy braku znajomości odcinków linii kolejowej przez drużynę trakcyjną pociąg jest prowadzony z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h.”; Proponujemy zmianę treści: 7. W przypadku braku znajomości odcinków linii kolejowej przez drużynę trakcyjną pociąg jest prowadzony z prędkością: a) 40 km/h przy prowadzeniu pociągu towarowego o masie brutto powyżej 1000Mg na hamulcu zespolonym wolnodziałającym, b) 50 km/h przy pociągu towarowym o masie poniżej 1000Mg na hamulcu zespolonym wolnodziałającym i pociągu towarowym o masie powyżej 1000Mg na hamulcu zespolonym szybkodziałającym c) 60 km/h przy prowadzeniu pociągu pasażerskiego, pociągu towarowego o masie brutto do 1000 t na hamulcu zespolonym szybko działającym i pociągu zestawionego z pojazdu trakcyjnego jadącego luzem. Uzasadnienie: Warunki prowadzenia pociągów są podobne i nie widzimy powodów aby dla pociągu pasażerskiego ( dla którego generalnie stawiane są wyższe wymogi bezpieczeństwa ) zezwalać na jazdę bez znajomości szlaku z szybkością wyższą niż dla pociągu towarowego. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia jest stwierdzenie, że prędkość ta powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju przewozów ale nie jest wskazane dlaczego. Naszym zdaniem zróżnicowanie powinno wynikać z tylko i wyłącznie z drogi hamowania pociągu czyli zależy od typu hamulca i ciężaru brutto pociągu a nie od rodzaju przewozu. Dlatego należy naszym zdaniem zmodyfikować brzmienie jak w propozycji. Ponadto w przypadku prowadzenia pociągu pod pełnym nadzorem systemu ERTMS/ETCS w poziomie 2 lub wyższym ograniczenie prędkości przy nieposiadaniu znajomości odcinka linii kolejowej przez drużynę trakcyjną powinna zostać zniesiona – przedmiotowy system zapewnia pełną świadomość sytuacyjną maszynisty, w szczególności do maksymalnej prędkości jazdy oraz ogranicza prędkość pociągu w przypadku braku należnej reakcji maszynisty – w takim przypadku uprzednie zaznajamianie się maszynisty z odcinkami linii kolejowych należy uznać za rozwiązanie nieadekwatne do wprowadzanego systemu zabezpieczeń. |  |  |
| 4. | IGTL | §1 pkt 5) |  | Proponujemy wykreślić w treści § 22 ust. wyraz „pasażerskich” Uzasadnienie: Nie widzimy uzasadnienia do zwolnienia z obowiązku dokonywania oględzin technicznych wyłącznie pociągów pasażerskich. Sytuacja jest analogiczna zarówno w zakresie ruchu towarowego jak i pasażerskiego. |  |  |
| 5. | IGTL | § 1 pkt 8). |  | W zakresie par. 40d: Warunkiem powierzenia czynności, o których mowa w § 40c, jest: 1) upoważnienie do wykonywania czynności na stanowisku automatyka lub toromistrza, wydane na podstawie § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 101); 2) co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku automatyka lub toromistrza; 3) udokumentowane przeszkolenie, gwarantujące bezpieczną realizację zadań określonych w § 40c; 4) przeprowadzenie autoryzacji, obejmującej także czynności i zadania związane z udziałem w czynnościach, o których mowa w § 40c. Uwaga: Brak informacji nt. programu przeszkolenia w tym zakresu i czasu szkolenia |  |  |
| 6 | IGTL |  | § 1 pkt 6 | Zastosowanie przymiotnika „czynne” i brak jego zdefiniowania może powodować znaczną nadinterpretację przepisów. Należy zauważyć, że dotychczas wyznacznikiem było zabudowanie urządzeń na pojeździe, które mogą być sprawne lub niesprawne. Jednocześnie sugeruje się rozważenie dopisania trzeciego wymaganego czynnika do prowadzenia ruchu kolejowego w oparciu o zabezpieczenia klasy A tj. maszynisty z uprawnieniami do prowadzenia pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS. Przedmiotowy czynnik mógłby mieć charakter przejściowy np. do 31.12.2023 r. z uwagi na niewielką liczbę sieci wyposażonych w system ETCS, jak i ograniczone możliwości szkoleniowe Ośrodków Szkolenia w czasie epidemii i stanu zagrożenia epidemiologicznego. |  |  |
| 7 | IGTL |  | § 1 pkt 6 | Sugeruje się ponadto zmianę treści przepisu § 30b ust 2 pkt 1 i 4 zmienianego rozporządzenia, poprzez dopisanie na końcu ww. przepisów wyrażenia: „z zastrzeżeniem postanowień pkt 3”. Na sieci kolejowej PKP PLK S.A. zdarzają się przypadki, iż mimo wskazywania przez semafor wjazdowy konieczności jazdy z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h w okręgu zwrotnicowym osłanianym tym semaforem pulpit pokładowy systemu ERTMS/ETCS pozwala na jazdę na rozjazdach wchodzących w skład tego okręgu przystosowanych technicznie do prędkości 60 km/h na jazdę z taką prędkością. W takim przypadku występuje niezgodność wskazań semafora ze wskazaniami pulpitu pokładowego, co stosownie do przepisów § 30b ust 2 pkt 2 zmienianego rozporządzenia maszynista powinien potraktować, jako zagrożenie bezpieczeństwa i natychmiast odpowiednio zareagować, mając na względzie priorytet bezpieczeństwa. Wnioskuje się o dopisanie ww. fragmentów do przepisów § 30b ust 2 pkt 1 i 4 zmienianego rozporządzenia, z uwagi na pojawiające się opinie ze strony zarządcy infrastruktury, iż z uwagi na obecne postanowienia tych punktów nie ma konieczności podejmowania specjalnych działań przez maszynistę. |  |  |
| 8 | IGTL |  | § 1 pkt 13 | W proponowanych przepisach § 112 ust. 2 pkt 21 lit e) oraz pkt 21b należy określić, iż nowy wskaźnik W 21a umieszcza się na poprzednim sygnalizatorze, jeżeli jego wskazania są uzależnione od semafora posiadającego wskaźnik W 21, oraz ew. zaznaczyć, iż może to być semafor, tarcza ostrzegawcza lub semafor samoczynnej blokady liniowej. Zmiana jest konieczna, ponieważ zgodnie z obecnymi przepisami w przypadku linii kolejowej z półsamoczynną blokadą liniową w przypadku wskaźnika W 21 umieszczonego na semaforze wjazdowym, wskaźnik W 21a należałoby umieszczać na semaforze wyjazdowym stacji poprzedzającej, co wydaje się dość kontrowersyjne. |  |  |
| 9 | IGTL |  | § 19 zmienianego rozporządzenia | Z uwagi na wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 02.11.2006 r. w sprawie dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe kolejowym, zgodnie z którymi karta próby hamulca powinna znajdować się na każdym pociągu, również tym zestawionym z jednego pojazdu kolejowego z napędem sugeruje się aby w projekcie rozporządzenia wprowadzić przepisy zmieniające treść § 19 zmienianego rozporządzenia poprzez wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego przeprowadzenie przez maszynistę (jednoosobowo) szczegółowej i uproszczonej próby hamulca. Dysponowanie rewidenta taboru kolejowego lub innego pracownika do drużyny trakcyjnej, w celu wykonania próby hamulca pociągu składającego się wyłącznie z jednego pojazdu trakcyjnego jest nieuzasadnione. |  |  |
| 8 | IGTL |  | § 19 ust. 4 pkt 3 zmienianego rozporządzenia | W związku z proponowaną zmianą w § 1 pkt 2 należy dokonać tożsamej zmiany w § 19 ust. 4 pkt 3 zmienianego rozporządzenia tj. wyrazy „12 godzin” zastąpić wyrazami „24 godzin”. Brak wprowadzenia zapisu przy próbie uproszczonej do 24 godzin spowoduje sprzeczność w podejmowaniu decyzji przez wykonującego jaką należy przeprowadzić próbę hamulca: szczegółową czy uproszczoną. |  |  |
| 9 | IGTL |  | § 9 ust. 5 zmienianego rozporządzenia | Z uwagi na interoperacyjność kolei oraz zwiększanie jej konkurencyjności w odniesieniu do innych środków transportu sugeruje się zastąpienie przepisu § 9 ust. 5 „Jeżeli przetaczane są wagony zajęte przez ludzi, wagony z towarami niebezpiecznymi, wyjątkowo ciężkimi lub z przekroczoną skrajnią, o czym powinien być powiadomiony maszynista, prędkość jazd manewrowych nie powinna przekraczać 10 km/h; nie dotyczy to wagonów zajętych przez ludzi, jeżeli przetaczanie odbywa się po zabezpieczonej drodze przebiegu.”, następującą treścią „Jeżeli przetaczane są wagony zajęte przez ludzi, wagony z towarami niebezpiecznymi, wyjątkowo ciężkimi lub z przekroczoną skrajnią, o czym powinien być powiadomiony maszynista, prędkość jazd manewrowych nie powinna przekraczać 10 km/h; nie dotyczy to: 1) wagonów z towarami niebezpiecznymi, wyjątkowo ciężkimi lub z przekroczoną skrajnią, o czym powinien być powiadomiony maszynista, dla których przetaczanie odbywa się po zabezpieczonej drodze przebiegu, dla których prędkość jazd manewrowych nie powinna przekraczać 20 km/h, 2) nie dotyczy to wagonów zajętych przez ludzi, jeżeli przetaczanie odbywa się po zabezpieczonej drodze przebiegu.” Zwiększenie prędkości do 20 km/h zasadniczo zwiększy liczbę jazd manewrowych po torach głównych, komunikacyjnych po zabezpieczonej drodze przebiegu, z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego na stacjach. Rozwiąże i usprawni w sposób znaczący transport kolejowy na stacjach i bocznicach kolejowych. |  |  |
| 10 | IGTL |  | § 9 ust. 6 zmienianego rozporządzenia | Z uwagi na interoperacyjność kolei oraz zwiększanie jej konkurencyjności w odniesieniu do innych środków transportu sugeruje się dopisanie na końcu § 9 ust. 6 zdania „Jeżeli przetaczanie wskazanych wagonów odbywa się po zabezpieczonej drodze przebiegu prędkość jazd manewrowych nie może przekraczać 10 km/h” Zwiększenie prędkości do 10 km/h zasadniczo zwiększy ilość przejazdów po torach głównych, komunikacyjnych w po zabezpieczonej drodze przebiegu w celu zestawiania pociągów. Jazdy manewrowe po zabezpieczonej drodze przebiegu jest w pełni zachowane bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie. Rozwiąże to i usprawni w sposób znaczący transport kolejowy na stacjach i bocznicach kolejowych. |  |  |
| 11 | IGTL |  |  | §43 ust 7a Proponujemy zwiększenie stosowanej odległości do 3 km, ze względu na odległości odstępów, które mogą wynosić ponad 2 km. Taki zapis umożliwi maszyniście przekroczenie sygnał stój z v=70 km/h na blokadzie samoczynnej . W przypadku braku możliwości porozumienia się maszynistów na szlaku, należy wskazać vmax=20 km/h - jazda na widoczność . |  |  |
| 12 | IGTL |  |  | §49 ust 2a Należy określić co to jest cofanie? Czy dotyczy to powrotu do stacji wyprawiającej, czy również do miejsca ostatniego planowanego zatrzymania np. peronu na szlaku? W przypadku wystąpienia przeszkody na szlaku i konieczności powrotu do stacji, stosowne uzgodnienie powinno być przekazane w formie rozkazu pisemnego S z informacją o braku zajętości toru przez inny pociąg i o wyłączonej blokadzie dla ruch przeciwnego, w którym będzie jechał pociąg. |  |  |
| 13 | IGTL |  |  | §68 Proponujemy, żeby maszynista dostał informację o wolności szlaku (odstępu) od dyżurnego ruchu. W taki przypadku vmax=40 km/h jest zasadna. |  |  |
| 14 | IGTL |  |  | §69 Sugerujemy pozostawić vmax=20 km/h z uwagi na fakt, że jazda np. na linii średnicowej w tunelu z vmax=40 km/h (wjazd na Warszawę Śródmieście, gdzie jest tor po łuku, semafor 18 wskazujący sygnał stój, tor zajęty) przy braku możliwości nawiązania łączności z dyżurnym ruchu może zagrażać bezpieczeństwu. Podobnie w przypadku trudnych warunków atmosferycznych. Nie można pozostawić interpretacji co do prędkości wyłącznie maszyniście. Zapis vmax=40 km/h byłby zasadny w przypadku, gdy dyżurny ruchu poinformuje maszynistę o wolnym odstępie za semaforem wskazującym sygnał stój, co przy obecnie stosowanych urządzeniach srk nie zawsze jest możliwe (brak zobrazowania całego szlaku). |  |  |
| 15 | IGTL |  |  | Dodatkowo wnosimy o zmianę w i dopisanie § 19.3 Szczegółową próbę hamulca należy wykonać: 1) przed wyprawieniem pociągu ze stacji początkowej; odstępstwo od tej zasady może być stosowane dla pociągu, który po przybyciu na stację jest wyprawiony w dalszą drogę bez przeformowania lub bez naprawy urządzeń hamulcowych pod warunkiem, że przy tym składzie co najmniej jeden raz w ciągu poprzedzających 24 godzin była wykonywana szczegółowa próba hamulca, wtedy należy przeprowadzić uproszczoną próbę hamulca. W przypadku wyprawiania pociągu w dalszą drogę bez zmiany kierunku, jeżeli postój składu jest krótszy niż 15 min i jeżeli procent wymaganej masy hamującej nie jest wyższy, to nie ma obowiązku wykonania próby hamulca. Powyższe uzasadniamy z uwagi na występujące takie przypadki w Spółce, np. pięciominutowy postój pociągu w stacji bez zmiany kierunku jazdy i bez zmiany parametrów. W takim przypadku pierwotny zapis powyższego paragrafu obliguje do wykonania uproszczonej próby hamulca. W tym przypadku jakakolwiek próba hamulca jest zbędna. |  |  |